Заключение

200026

от 23.06.2020

ПРОВЕРКА ЭММИССИОННОЙ СИТУАЦИИ

Поддержание чистоты атмосферного воздуха

СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ завода по термической обработке отходов

| Заказчик: | Правительство Республики Татарстан в лице компании NJP RECHTSANWÄLTE господина Ханса Йоахима Нотхелфера Аллея Бертольда Брехьта 22 01309 Дрезден |
| --- | --- |

Заказ:	--

от 17.04.2020

Оценщик:	дипл. инж. Г. Кнерр

дипл., инж. геоэкол. Даниэль Кремер

Электронная почта	Guenter.Knerr@LGA-Umwelt.de

Daniel.Kremer@LGA-Umwelt.de

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Заказ	4

2	Основы экспертного заключения	4

3	Местные условия	6

4	Проверка оценки	7

4.1	Контрольный список для прогноза выбросов	7

4.2	Дальнейшие контрольные точки	12

5	Вывод	13

Заказ

Правительство Республики Татарстан планирует построить и эксплуатировать завод по термической обработке отходов в Зеленодольском районе. От имени Республики Татарстан ситуация с выбросами загрязняющих воздух веществ была оценена компанией Müller-BBM GmbH на основе выбросов в соответствии с Директивой 2010/75 / ЕС в сочетании с моделью расчета в соответствии с Приложением 3 Технической инструкции по поддержанию чистоты воздушной среды.

Компания LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH по заказу Правительства Татарстана провело проверку представленного отчета M156050_04_Ber_3E от Müller-BBM GmbH от 16 июня 2020 года независимо от автора на основании собственных исследований и задокументировало оценку в соответствии с руководящими указаниями VDI 3783, лист 13.

Основы экспертного заключения

Регламенты / директивы ЕС

- Директива 2010/75 / ЕС Европейского парламента и Совета от 17 декабря 2010 года о промышленных выбросах (комплексное предотвращение и контроль загрязнения)

Административные регламенты

- Первый общий административный регламент к Федеральному закону о контроле за выбросами: «Техническая инструкция по поддержанию чистоты воздушной среды» (TA Luft) от 24 июля 2002 г. (GMBl. стр. 509 и далее)

Директивы

- Директивы VDI 3782 лист 5, 04.06 "Метеорология окружающей среды - модели атмосферной дисперсии - параметры осаждения"

- Директивы VDI 3783 лист 13, 01.10 «Метеорология окружающей среды. Обеспечение качества в прогнозе выбросов. Контроль выбросов завода. Расчет рассеивания по Технической инструкции по поддержанию чистоты воздушной среды»

Другие основы

- Экспертное заключение M156050_04_Ber_3E компании Müller-BBM GmbH от 16.06.2020

- Экспертное заключение DPR.20200426 компании IfU GmbH от 25.05.2020 г.

- Техническая информация от оператора

- Межземельный комитет по вопросам ограничения промышленных загрязнений атмосферы, Оценка воздействия вредных веществ, по которым не установлены эммиссионные значения. Отчет Межземельного комитета по контролю за выбросами, 2004.

- Тексты UBA 88/2015, проект № 43064: «Оценки по Технической инструкции по поддержанию чистоты воздушной среды № 5.2.7.1.1 Канцерогенные вещества»

Местные условия

Площадка планируемого завода по термической обработке отходов расположена к северо-западу от города Казани недалеко от пригорода Осиново. Территория вокруг участка характеризуется чередующимся характером землепользования. Слабо застроенные районы чередуются с небольшими лесными массивами, сельскохозяйственными териториями, акваториями и несколькими промышленными районами. Площадка находится на высоте примерно 120 м над уровнем моря. Окружение едва ли структурировано орографически. К югу наблюдается постепенный уклон территории в сторону Волги до высоты 45 м на протяжении около 11 км. В следующем разделе карты представлен обзор местоположения площадки.

Рисунок 1:	Расположение планируемого завода по термической обработке отходов под Казанью (местоположение выделено красным цветом)

Проверка оценки

Контрольный список для прогноза выбросов

Расчет прогноза проверяется в соответствии с контрольным списком в соответствии с Приложением B VDI 3783, Лист 13: 01-2010.

| Раздел в VDI 3783 Лист 13 | Контрольный пункт | Не применимо (E) / Имеется (V) | Раздел / страница в экспертном заключении |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Постановка задачи |  |  |  |
| 4.1.1 | Приведены общие сведения | V | 1 / 8 |
|  | Изложение описание проекта | V | 1 / 8 |
|  | Разъяснена цель эммиссионного прогноза | V | 1 / 8 |
|  | Приведены примененная программа и версии | V | 15 / 59 |
| 4.1.2 | Представлены основы оценки | V | 15 / 59 - 61 |
| B | Постановка задач обоснованно представлена экспертами. Все использованные ссылки приведены в приложении. |  |  |
| 4.2 Местные условия |  |  |  |
|  | Задокументирован осмотр местоположения | E | -- |
| 4.1.2 | Карта района в наличии | V | 5 / 22 |
|  | Описана структура территории (орография) | V | 5 / 22 |
| 4.2.2 | Описана структура пользования (с возможными особенностями) | V | 5 / 22 |
|  | Соответствующие места выбросов определены по объектам правовой охраны (например, человек, растительность, почва) | V | 6 / 23 |
| B | Эксперты не осматривали площадку и этого с точки зрения экспертов не требуется, поскольку проект может быть оценен на основе представленных документов в сочетании с осмотром аэрофотоснимков. |  |  |

| 4.3 Описание завода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Описан завод | E | -- |
|  | Имеется план источников выбросов | V | 7 / 26 |
| B | Описание задачи включает в себя проверку ситуации с выбросами на основе технической информации оператора на основании допустимых выбросов в соответствии с Директивой 2010/75 / ЕС. В рамках прогнозного расчета воздействие оценивается на основе выбросов от сжигания отходов. |  |  |
| 4.4 Определение высоты дымовой трубы |  |  |  |
| 4.4.1 | При сооружении новых дымовых труб, при замене существующих дымовых труб, при суммировании выбросов от соседних дымовых труб: Определение высоты дымовых труб документально подтверждено в соответствии с Технической инструкцией по поддержанию чистоты воздушной среды, в том числе определение выбросов по номограмме | E | -- |
|  | В выполненном расчете высоты дымовой трубы: учтены окружающие здания, растительность и неровность местности | E | -- |
| 4.4.3 | В отношении запахов: Высота дымовой трубы определяется с помощью расчета дисперсии | E | -- |
| B | Расчет высоты дымовой трубы не входил в задачу экспертного заключения. Высота дымовой трубы была задана. |  |  |
| 4.5 Источники и выбросы |  |  |  |
| 4.5.1 | Описана структура источника (точечные, линейные, поверхностные, объемные источники) | V | 7 / 26 7.4 / 29 |
|  | Координаты, протяженность, ориентированность и высота (нижний край) источников представлены в табличной форме | V | 16 / 62 |
| 4.5.2 | При обобщении источников для замены источника: Обоснована пригодность подхода | E | -- |
| 4.5.3 | Описаны выбросы | V | 7.4 / 29 |
|  | Параметры выбросов приведены в табличной форме | V | 7.4 / 29 |
| 4.5.3.1 | При появлении изменяющихся с течением времени выбросов: представлены временные характеристики параметров выбросов | E | -- |
|  | При использовании ветровых источников: Обоснован подход | E | -- |
| 4.5.3.2 | Если применяется подъем струи вытяжного воздуха: Проверены необходимые условия для учета превышения (высота источника, скорость вытяжного воздуха, окружающая среда и т.д.) | V | 7.3 / 27 |
| 4.5.3.3 | При учете пыли: распределение классов размера зерна | E | -- |
| 4.5.3.4 | При учете оксидов азота: Проведено разделение на выбросы окиси азота и двуокиси азота | V | 7.4 / 28 |
|  | Если указаны значения окиси азота: Учтена конверсия (преобразование) в диоксид азота | V | 7.4 / 28 |
| 4.5.4 | Имеется сводная таблица всех выбросов | V | 7.4 / 29 |
| B | Геометрия источника, условия выхода и возникающие массовые потоки выбросов были показаны с достаточной ясностью в соответствии со спецификациями. |  |  |
| 4.6 Осаждение |  |  |  |
|  | Объясняет, требуется ли расчет осаждения | V | 7 / 26 7.4 / 29 |
|  | Если требуется расчет осаждения: правовые основы (например, Техническая инструкция по поддержанию чистоты воздушной среды) | V | 2.3.1.1 / 8 2.3.1.3 / 8 2.3.1.6 / 11 |
|  | При рассмотрении осаждения: Скорости осаждения задокументированы | E |  |
| B | Скорости осаждения не были указаны, но они подразумеваются в используемой модели расчета. |  |  |
| 4.7 Метеорологические данные |  |  |  |
|  | Описана метеорологическая база данных | V | 10 / 36 |
|  | При использовании переданных данных: Указаны название станции, высота над уровнем моря (NHN), высота анемометра, координаты и высота положения анемометра, используемого над землей, период измерения | V | 10 / 36 |
|  | При выполнении измерений на площадке: Описаны координаты и высота над землей, тип устройства, период измерения, сбор и оценка данных | E | -- |
|  | При выполнении измерений на площадке: Предоставлены карта и фотографии площадки | E | -- |
|  | Частотное распределение направлений ветра (роза ветров) представлена в графическом виде | V | 10 / 36 |
|  | В отношении статистики дисперсионного класса (AKS): указано среднегодовое значение скорости ветра и распределения частоты на основе уровней TA-Luft (Технической инструкции по поддержанию чистоты воздушной среды) и доли часов, выраженного как <1,0 м · с-1 | E | -- |
| 4.7.1 | Обосновано пространственное представление измерений для расчетной площади | E | -- |
|  | При проверке переноса: Процедура указана при необходимости описана | V | 15 / 59 |
|  | В АКС: обоснована временная репрезентативность | E | -- |
|  | Во временном ряду по годам: Обоснован выбор года из временного ряда | V | 15 / 59 |
|  | Обсуждено влияние местных ветровых систем (горный / долинный, береговой / морской ветер, потоки холодного воздуха) | V | 15 / 59 |
|  | При наличии значительных факторов влияния местных ветровых систем: факторы влияния учтены | V | 15 / 59 |
| B | Все важные параметры для расчета дисперсии показаны соответствующим образом, значимые детали можно найти в материале проверки на переносимость, выполненной для расчетов дисперсии в соответствии с Технической инструкцией по поддержанию чистоты воздушной среды согласно VDI 3783, лист 20 Технической инструкции по поддержанию чистоты воздушной среды. |  |  |
| 4.8 Область расчета |  |  |  |
| 4.8.1 | В отношении дымовых труб: Область расчета согласно Технической инструкции по поддержанию чистоты воздушной среды: Радиус как минимум в 50 раз больше монтажной высоты дымовой трубы | V | 8.1 / 30 - 31 |
|  | В отношении запахов: Размер адаптирован для соответствующего использования (смешанная жилая коммерческая зона, прилегающая территория) | E |  |
|  | В отношении дымовых труб: Горизонтальный размер сетки расчетной территории не превышает монтажную высоту дымовой трубы (по данным Технической инструкции по поддержанию чистоты воздушной среды) | V | 8.1 / 30 - 31 |
| 4.8.2 | В отношении длины шероховатости поверхности по кадастру CORINE (Программы по координации информации об окружающей среде в Европе): Проверена пригодность значения | E | -- |
|  | В отношении длины шероховатости по собственному определению: Обоснована пригодность | V | 8.2 / 31 - 32 |
| B | Расчетная сетка соответствует требованиям Технической инструкции по поддержанию чистоты воздушной среды. Поскольку для Российской Федерации нет кадастра шероховатости, использованная длина шероховатости была достаточным образом обоснована. |  |  |
| 4.9 Сложная местность |  |  |  |
| 4.9.2 | Обследование существующий или планируемой застройки на расстоянии от источника менее чем в шесть раз превышающем высоту здания, из которой была получена необходимость учитывать влияние зданий | V | 9.1 / 33 |
|  | При учете застройки: Процедура подробно задокументирована | V | 9.1 / 33 |
|  | При использовании модели поля ветра: Представлены расчетная сетка и растрированные участки застройки | V | 7.1 /27 8.1 / 31 |
| 4.9.3 | Если местность не ровная: Перепад уклона и высоты местности относительно места выброса проверен и задокументирован | V | 9.2 / 33 - 34 |
|  | Необходимость учета неровной местности вытекает из уклона местности и разницы высот | V | 9.2 / 33 - 34 |
|  | При учете неровностей территории: Процедура подробно описана | V | 9.2 / 33 - 34 |
| B | Процедура использования зданий и сложной местности была должным образом разъяснена. |  |  |
| 4.10 Статистическая достоверность |  |  |  |
|  | Указана статистическая погрешность отображенных параметров выбросов | V | 8.3 / 32 |
|  | При учете неровностей территории: Процедура подробно описана | V | 9.2 / 33 - 34 |
| 4.10 Статистическая достоверность |  |  |  |
|  | Указана статистическая погрешность отображенных параметров выбросов | V | 8.3 / 32 |
| B | Статистическая погрешность расчетов была проверена в отношении результатов в соответствии со спецификациями Технической инструкции по поддержанию чистоты воздушной среды. |  |  |
| 4.11 Представление результатов |  |  |  |
| 4.11.1 | Результаты представлены в картографическом виде, отмечены шкала, условные обозначения, направление севера | V | 12 / 39 - 51 |
|  | Выбросы, имеющие значение при оценке, включены во фрагмент карты | V | 12 / 39 - 51 |
|  | Имеется подходящее масштабирование отображения результатов | V | 12 / 39 - 51 |
| 4.11.2 | При соответствующей постановке задач: В табличной форме приведены результаты по значимым местам выбросов | V | 12 / 43 - 53 |
| 4.11.3 | Результаты расчетов описаны в устной форме | V | 13 / 54 - 57 |
| 4.11.4 | Приложены протоколы расчета прогонов | V | 16 / 62 - 67 |
| 4.11.5 | Используемые отчеты об измерениях, технические правила, регламенты и литература, а также заключения сторонних организаций, исходные данные, цитаты из других документов указаны в полном виде | V | 15 / 59 - 61 |
| B | Результаты расчетов были представлены в виде графиков и таблиц, отдельно для соответствующих мест выбросов. Результаты обсуждались и оценивались в соответствии с применимыми руководящими принципами для оценки значений выбросов, в том числе по значениям Российской Федерации. |  |  |

Дальнейшие контрольные точки

В дополнение к контрольному списку VDI 3783 лист 13, собственные расчеты достоверности были выполнены с помощью расчетных моделей, использованных в экспертном заключении, в измененных граничных условиях. С помощью измененных граничных параметров (например, расчетной сетки, структуры здания, спектра эмиссии частиц) были получены максимально ожидаемые ситуации с выбросами. Даже в этих изменившихся условиях были рассчитаны сопоставимо низкие значения выбросов, так что с технической точки зрения мы можем подтвердить вывод в главе 14 экспертного заключения.

Вывод

Проверка прогноза выбросов, выполненного компанией Müller-BBM GmbH, изложенного в отчете M156050_04_Ber_3E от 16.06.2020 года, была проведена в соответствии с требованиями директивы VDI 3781, лист 13, и рекламаций не последовало. Кроме того, достоверность представленной оценки была проверена с помощью наших собственных расчетов, которые привели к максимально возможным ситуациям по выбросам. Даже в этих граничных условиях уровень выбросов был одинаково низким, поэтому мы можем подтвердить выводы по оценке, выполненной компанией Müller-BBM-GmbH.

Нюрнберг, 23.06.2020

LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH

дипл. инж. Г. Кнерр дипл., инж. геоэкол. Д. Кремер

Сначала указывается глава, а после косой черты номер страницы: 1/1 соответствует главе 1, страница 1

Оценка осуществляется по светофорной системе:  достаточно соответствует,  недостаточно соответствует, примечания к оценке приведены в соседней строке